| Группа 09.1.01 | ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ОСТ 37.001.180-96 |
| --- | --- |
| Лист 1 из 4 |  |

| Номер детали | Код ОКП | и с п | d1 | l | Резьба в корпус d | b1 | Резьба под гайку d | b | b2 | d2 | Кл. пр. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291678 | 4599523017 | 1 | 6 | 14 | М6-Сп | 10 | М6Х0,75-4h | 11 |  |  | 6.6 |  |
| 271-363072 |  | 1 | 6 | 18 | М6-Сп | 12 | М6-6g | 14 |  |  | 6.6 | спец |
|  | 4599523011 | 1 | 6 | 20 | М6-8g | 10 | М6-8g | 17 |  |  | 5.8 | спец |
| 271-363073 |  | 1 | 6 | 27 | М6-Сп | 12 | М6-6g | 16 |  |  | 6.6 | спец |
| 291685 | 4599523033 | 1 | 6 | 35 | М6-Сп | 12 | М6Х1-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
| 271-363077 |  | 1 | 6 | 38 | М6-Сп | 12 | М6-6g | 18 |  |  | 6.6 | спец |
| 271-363078 |  | 1 | 6 | 55 | М6-Сп | 12 | М6-6g | 22 |  |  | 6.6 | спец |
| 291732 | 4599523037 | 1 | 8 | 14 | М8-Сп | 16 | м8х1-4h | 10 |  |  | 10.9 |  |
| 215523 |  | 1 | 8 | 16 | М8-4h | 10 | М8Х1-6g | 10 |  |  | 6.6 | спец |
| 290143 | 4599523508 | 1 | 8 | 16 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 12 |  |  | 6.6 |  |
| 291736 | 4599523049 | 1 | 8 | 16 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 12 |  |  | 6.6 |  |
| 514-1213068 |  | 1 | 8 | 17 | М8-Сп | 12 | М8-4h6h | 12 |  |  | 8.8 | спец |
| 290144 | 4599523511 | 1 | 8 | 20 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h6h | 15 |  |  | 6.6 |  |
| 291747 | 4599523053 | 1 | 8 | 22 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 16 |  |  | 6.6 |  |
| 514-1213068-10 |  | 1 | 8 | 22 | М8-Сп | 12 | М8-4h6h | 17 |  |  | 8.8 | спец |
|  | 4531149464 | 1 | 8 | 23.5 | М8-Сп | 16 | М8-6g | 18.5 |  |  | 10.9 | спец |
| 290145 | 4599523516 | 1 | 8 | 25 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 15 |  |  | 6.6 |  |
| 291750 | 4599523059 | 1 | 8 | 25 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
|  | 4599523028 | 1 | 8 | 25 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 21 |  |  | 10.9 |  |
| 560-1008302 | 4564150285 | 1 | 8 | 25 | М8-Сп | 10 | М8-6g | 16 |  |  | 8.8 | спец |
| 514-1118040 |  | 1 | 8 | 25 | М8-Сп | 16 | М8-4h6h | 19 |  |  | 8.8 | спец |
| 291751 | 4599523063 | 1 | 8 | 30 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 20 |  |  | 6.6 |  |
| 514-1008110 |  | 1 | 8 | 30 | М8-Сп | 16 | М8-4h6h | 22 |  |  | 8.8 |  |
| 290146 | 4599523520 | 1 | 8 | 32 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| В406-1008110 | 4563160082 | 2 | 8 | 32 | М8-Сп | 16 | М8-4h6h | 22 |  |  | 8.8 | спец |
|  | 4599513035 | 1 | 8 | 35 | М8-6g | 10 | М8-6g | 21 |  |  | 10.9 | спец |
| 291419-71 |  | 1 | 8 | 35 | М8-Сп | 8 | М8-6g | 22 |  |  | 8.8 | спец |
| 271-363065 |  | 1 | 8 | 35 | М8-Сп | 16 | М8Х1-6g | 22 |  |  | 6.6 | спец |
| 291752 | 4599523068 | 2 | 8 | 38 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |

| Группа 09.1.01 | ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ОСТ 37.001.180-96 |
| --- | --- |
| Лист 2 из 4 |  |

| Номер детали | Код ОКП | и с п | d1 | l | Резьба в корпус d | b1 | Резьба под гайку d | b | b2 | d2 | Кл. пр. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406-1008110 | 4563160082 | 2 | 8 | 38 | М8-Сп | 16 | М8-4h6h | 22 |  |  | 8.8 | спец |
| 874341 | 4599643616 | 1 | 8 | 40 | М8-Сп | 14 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 291754 | 4599523075 | 2 | 8 | 42 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 292017 |  | 2 | 8 | 42 | М8-Сп | 16 | М8Х1-6g | 22 |  |  | 8.8 | спец |
| 874332 | 4599523580 | 2 | 8 | 45 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 874348 | 4599643647 | 1 | 8 | 50 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 291756 | 4599523081 | 2 | 8 | 55 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 406-1008111 | 4563160368 | 2 | 8 | 58 | М8-Сп | 16 | М8-4h6h | 22 |  |  | 8.8 | спец |
| 66-1008111 | 4564212527 | 2 | 8 | 58 | М8-6g | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 8.8 | спец |
| 4021-1002051 | 4599643724 | 2 | 8 | 60 | М8-Сп | 11 | М8Х1-4h6h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 291767 | 4599523107 | 2 | 8 | 62 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 290147 | 4599523527 | 1 | 8 | 65 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 511-1008110 |  | 1 | 8 | 68 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h6h | 26 |  |  | 6.6 | спец |
| 216331 | 4599513037 | 1 | 8 | 72 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 290149 | 4599523530 | 1 | 8 | 75 | М8-Сп | 12 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 291762 | 4599523089 | 2 | 8 | 75 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 8.8 |  |
| 291765 | 4599523097 | 2 | 8 | 80 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 271-363070 | 4599633178 | 1 | 8 | 85 | М8-Сп | 16 | М8Х1-6g | 22 |  |  | 6.6 | спец |
| 291768 | 4599523110 | 2 | 8 | 88 | М8-Сп | 16 | М8Х1-4h | 22 |  |  | 10.9 |  |
| 271-363105 |  | 1 | 10 | 18 | М10-Сп | 20 | М10Х1-6g | 12 |  |  | 8.8 | спец |
| 291788 | 4599523173 | 1 | 10 | 20 | М10-Сп | 12 | М10Х1-4h | 15 |  |  | 8.8 |  |
| 216257 | 4599513001 | 1 | 10 | 22 | М10-Сп | 15 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
| 291785 | 4599523162 | 1 | 10 | 22 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 16 |  |  | 10.9 |  |
| 291790 | 4599523178 | 1 | 10 | 22 | М10-Сп | 12 | М10Х1-4h | 16 |  |  | 6.6 |  |
| 291782 | 4599523153 | 1 | 10 | 24 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
| 291774 | 4599523122 | 1 | 10 | 25 | М10-Сп | 16 | М10Х1.25-4h | 17 |  |  | 10.9 |  |
| 216259 | 4599513017 | 1 | 10 | 28 | М10-Сп | 16 | М10Х1-6g | 20 |  |  | 6.6 |  |
| 291792 | 4599523187 | 1 | 10 | 28 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 8.8 |  |
| 291797 | 4599523196 | 1 | 10 | 30 | М10-Сп | 18 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 8.8 |  |

| Группа 09.1.01 | ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ОСТ 37.001.180-96 |
| --- | --- |
| Лист 3 из 4 |  |

| Номер детали | Код ОКП | и с п | d1 | l | Резьба в корпус d | b1 | Резьба под гайку d | b | b2 | d2 | Кл. пр. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291798 | 4599523202 | 1 | 10 | 30 | М10-Сп | 12 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 8.8 |  |
| 291800 | 4599523211 | 1 | 10 | 35 | М10-Сп | 16 | М10-6g | 26 |  |  | 8.8 |  |
| 271-363107 |  | 1 | 10 | 35 | М10-Сп | 16 | М10Х1-6g | 26 |  |  | 6.6 | спец |
| 291771 | 4599523118 | 1 | 10 | 38 | М10-Сп | 18 | М10Х1-4h | 30 |  |  | 6.6 |  |
| 291804 | 4599523218 | 1 | 10 | 42 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 18 |  |  | 8.8 |  |
| 291777 | 4599523129 | 2 | 10 | 45 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 30 |  |  | 10.9 |  |
| 291780 | 4599523141 | 2 | 10 | 55 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 30 |  |  | 10.9 |  |
| 291808 | 4599523227 | 2 | 10 | 60 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 20 |  |  | 6.6 |  |
| 291781 | 4599523146 | 2 | 10 | 65 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 20 |  |  | 10.9 |  |
| 271-363130 |  | 1 | 10 | 65 | М10-Сп | 20 | М10Х1-6g | 26 |  |  |  | спец |
| 291810 | 4599523229 | 1 | 10 | 70 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 26 |  |  | 6.6 |  |
| 291815 | 4599523243 | 2 | 10 | 80 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 20 |  |  | 10.9 |  |
| 291813 | 4599523235 | 2 | 10 | 85 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 20 |  |  | 10.9 |  |
| 291822 | 4599523258 | 2 | 10 | 100 | М10-Сп | 20 | М10Х1-4h | 30 |  |  | 6.6 |  |
| 874305 | 4599643511 | 2 | 11 | 80 | М11-Сп | 25 | М11Х1-4h | 30 |  |  | 10.9 |  |
| 291823 | 4599523263 | 2 | 11 | 108 | М11-Сп | 28 | М11Х1-Сп1 | 25 |  |  | 10.9 |  |
| 291853 | 4599523331 | 1 | 12 | 22 | М12-Сп | 24 | М12Х1.25-4h | 16 |  |  | 10.9 |  |
| 291850 | 4599523327 | 3 | 12 | 24 | М12-Сп | 18 | М12Х1.25-4h | 18 | 20 | 3 | 6.6 |  |
| 874358 | 4599643685 | 1 | 12 | 25 | М12-Сп | 24 | М12Х1.25-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
| 291866 | 4599523371 | 1 | 12 | 26 | М12-Сп | 20 | М12Х1.25-4h | 18 |  |  | 6.6 |  |
| 290154 | 4599523539 | 1 | 12 | 32 | М12-Сп | 18 | М12Х1.25-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 291847 | 4599523312 | 1 | 12 | 32 | М12-Сп | 24 | М12Х1.25-4h | 22 |  |  | 6.6 |  |
| 290155 | 4599523544 | 1 | 12 | 35 | М12-Сп | 18 | М12Х1.25-4h | 22 |  |  | 8.8 |  |
| 291849 | 4599523322 | 1 | 12 | 35 | М12-Сп | 18 | М12Х1.25-Сп1 | 18 |  |  | 8.8 |  |
| 406-1601293 | 4563160793 | 1 | 12 | 37 | М12-Сп | 24 | М12Х1.25-4h6h | 28 |  |  | 6.6 | спец |
|  | 4599643716 | 1 | 12 | 40 | М12-Сп | 22 | М12Х1.25-4h | 20 |  |  | 8.8 |  |
| 291858 | 4599523342 | 1 | 12 | 45 | М12-Сп | 24 | М12Х1.25-6g | 25 |  |  | 8.8 |  |
| 290158 | 4599523553 | 1 | 14 | 32 | М14-Сп | 20 | М14Х1.5-4h | 25 |  |  | 6.6 |  |

| Группа 09.1.01 | ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ОСТ 37.001.180-96 |
| --- | --- |
| Лист 4 из 4 |  |

| Номер детали | Код ОКП | и с п | d1 | l | Резьба в корпус d | b1 | Резьба под гайку d | b | b2 | d2 | Кл. пр. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4531149485 | 1 | 14 | 32 | М14-Сп | 20 | М14Х1.5-4h6h | 25 |  |  | 6.6 | спец |
|  | 4599523393 | 1 | 14 | 35 | М14-Сп | 18 | М14Х1.5-Сп1 | 18 |  |  | 10.9 |  |
| 290159 | 4599523561 | 1 | 14 | 40 | М14-Сп | 20 | М14Х1.5-4h | 25 |  |  | 6.6 |  |
| 291887 | 4599523398 | 1 | 14 | 40 | М14-Сп | 20 | М14Х1.5-Сп1 | 18 |  |  | 10.9 |  |
| 291893 | 4599523399 | 1 | 14 | 50 | М14-Сп | 21 | М14Х1.5-6g | 32 |  |  | 10.9 |  |
| 216306 | 4599513026 | 1 | 14 | 52 | М14-Сп | 20 | М14Х1.5-4h | 25 |  |  | 6.6 |  |
| 291894 | 4599523401 | 3 | 14 | 62 | М14-Сп | 34 | М14Х1.5-6h | 26 | 56 | 3 | 10.9 |  |
|  | 4599523470 | 1 | 16 | 45 | М16-Сп | 45 | М16Х1.5-4h | 34 |  |  | 6.6 |  |
| 291954 | 4599523426 | 3 | 16 | 68 | М16-Сп | 20 | М16Х1.5-4h | 28 | 62 | 4 | 6.6 |  |
| 291955 | 4599523433 | 1 | 16 | 68 | М16-Сп | 20 | М16Х1.5-4h | 28 |  |  | 6.6 |  |
| 33027-1801126 | 4531392472 | 1 | 16 | 68 | М16-Сп | 32 | М16Х1.5-6g | 28 |  |  | 6.6 | спец |

| Группа 09.2.00 | Шпильки специальные различных конструкций |
| --- | --- |
| Лист 1 из 3 |  |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 291684 | - | 10кп | 7,630 |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 060-149134 | - | 30 | 8,660 |

|  | Номер детали |  | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8202.3716023 |  | - | 10кп | 5,810 |  |
| Группа 09.2.00 |  | Шпильки специальные различных конструкций |  |  |  |  |
| Лист 2 из 3 |  |  |  |  |  |  |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.031-02-001 | - | 10кп | 1,956 |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг | d | L | l | b | l1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ш298-02 | - | 10кп | 6,830 | М6-6g | 40 | 18 | 3 | - |
| Ш298-01 | - | 10кп | 18,78 | М6-6g | 110 | 38 | - | 38 |
| Ш298 | - | 10кп | 13,01 | М6-6g | 76 | 36 | 3 | - |
| 8НТ.933.297 | - | 10кп | 8,690 | М6-6g | 51 | 6 | 3 | - |
| СХРМ-023 | - | 10кп | 20,28 | М8-6g | 65 | 28 | 12 | - |
| 291770 | - | 30 | 25,80 | М8-6g | 80 | 35 | - | 20 |
| Ш433-02 | - | 10кп | 18,58 | М8-6g | 60 | - | 5 | 27 |

|  | Номер детали |  | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40-9111131 |  | - | 10кп | 18,80 |  |
| Группа 09.2.00 |  | Шпильки специальные различных конструкций |  |  |  |  |
| Лист 3 из 3 |  |  |  |  |  |  |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 69-1108124 | 4543152597 | 20кп | 17,97 |

| Номер детали | Код ОКП | Материал | Теорет. масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЫШ8.927.120 | - | 40Х | 16,60 |